Коммерческое предложение

Исх. № 321 от 13 августа 2025 г.

Куда: ООО "Ньюстил"

Кому: Южаков Андрей Александрович

Копия:

Уважаемый Андрей Александрович,

Согласно вашему запросу на ГПЭС 1МВт, представляем следующее коммерческое предложение(КП) с3мя вариантами такой мощности.

Специалисты нашей организации проведут необходимые технические консультации и ответят на все вопросы, возникшие в ходе рассмотрения Вами предложения.

1 вариант: ГПЭС выполнены на базе двигателей doosan(Hyundai), зарекомендовавших себя наилучшим образом с точки зрения параметра цена/качество. Что достигается за счет доступности качественных деталей, неподверженных санкциям и их разумной цене при высоком ресурсе. Все это обеспечивает возможность работы ГПУ до выхода на капремонт до 6 лет, что соответствует показателям лидеров рынка.

КП предоставляется Исполнителем в виде стоимости и длительности видов работ по разделам в таблице:

| Наименование | Цена руб. за ед. с НДС | Кол-во | Сумма, с НДС | Срок поставки, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПУ GazEcos Doosan 200 кВт в контейнерах, с синхронизацией | 6 800 000 ₽ | 5 | 34 000 000 ₽ | 4 |
| ГПУ GazEcos Doosan 300 кВт в контейнерах, с синхронизацией | 11 880 000 ₽ | 3 | 35 640 000 ₽ | 6 |
| ГПУ GazEcos Liy 1МВт в контейнерах, с синхронизацией | 68 400 000 ₽ | 1 | 68 400 000 ₽ | 8 |
| Пуско-наладочные работы(ПНР) | 180 000 ₽ | 5 | 900 000 ₽ | 0,5 |

Условия гарантии:

Гарантия 2 года (16 тыс. часов), при условии прохождения всех ТО в сертифицированном сервисе.

Условия оплаты:

70 % - предоплата

30 % - по готовности к отгрузке

Срок и условия поставки оборудования: 4-8 месяцев, EXW г.Заволжье НН

Возможные дополнительные услуги:

- доставка до места эксплуатации

- обучение персонала

все цены действительны в течение 30 дней от даты выставления ТКП и могут быть скорректированы в соответствии с курсом $ ЦБ РФ                                                                                                                                                                                     * стоимость контейнеров уточняется по ТЗ заказчика, СМР определяется проектом                                                                                                                               В комплект поставки не входит: транспортные затраты, командировочные расходы и т.д.   Стоимость электростанции согласуется на этапе преддоговорных взаимоотношений и определяется выдвигаемыми требованиями.

| Электроагрегат газовый мощностью 200кВт на базе двигателя Doosan |  | Особенности электроагрегата: - Собственная разработка компании, сертифицированная по стандарту ISO 9001; - Протестирован на работоспособность в различных условиях эксплуатации. Электроагрегат полностью готов к эксплуатации: поставляется с промышленным глушителем, заправлен технологическими жидкостями (масло, тосол). Условия эксплуатации: - Температура окружающего воздуха от -40 до +40°С; - Высота над уровнем моря - не более 4000 м; - Относительная влажность воздуха - 98% |
| --- | --- | --- |
| Фирма-изготовитель двигателя | Doosan |  |
| Степень автоматизации | 1-ая |  |
| Исполнение | Открытое на раме |  |
| Мощность, кВт | 200 |  |
| Габаритные размеры, мм | 3000х1400х1800 |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |  |
| Номинальный коэффициент мощности при индуктивной нагрузке | 0,8 |  |
| Род тока | Переменный, трехфазный |  |
| Частота тока, Гц | 50 |  |
| Номинальное напряжение, В | 400 |  |
| Ток номинальный, А | 360 |  |
| Тип двигателя | Doosan P158LE |  |
| Система охлаждения | Радиаторная |  |
| Вид топлива | Природный, нефтяной попутный и пр. |  |
| Расход топлива при номинальной мощности, нм3 /ч | 60 |  |
| Давление газа на входе | 300mbar (низкое давление) |  |
| Наброс нагрузки за 2сек. | не менее 70% |  |
| Минимальная продолжительная нагрузка | 10% и менее |  |
| Стоимость обслуживания (работ и запасных частей), /кВт*ч, не более | 1,4 ₽ |  |
| Назначенный ресурс до ремонта | 50 000 - 60 000 |  |
| Масса | 3460 |  |
| Диапазон рабочих температур, оС | -60…+40 |  |
| Генератор | MECC ALTE ECO38-1LN/4 A или аналог |  |

Двигатель Doosan 200 КВт

|  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность | 207 кВт |
|  | Тип базового двигателя | Doosan P158LE |
|  | Кол-во цилиндров | 8V |
|  | Объем двигателя, л | 14,6 |
|  | Система охлаждения | Радиаторная |
|  | Вид топлива | Природный, нефтяной попутный и пр. |
|  | Расход топлива при номинальной мощности, нм3 /ч | 60 |
|  | Давление газа на входе | 300mbar (низкое давление) |
|  | Наброс нагрузки за 2сек. | не менее 70% |
|  | Минимальная продолжительная нагрузка | 10% и менее |
|  | Стоимость обслуживания (работ и запасных частей), /кВт*ч, не более | 1,4 ₽. |
|  | Назначенный ресурс до ремонта | 50 000-60 000 |
|  | выбросы NOx | <500 |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | +5…+50 |

Генератор MECC ALTE

|  | Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Мощность | 250 кВт |
|  | Тип | 3-х фазный, 2-х полюсный, синхронный, бесщеточный |
|  | Производитель | MECC ALTE ECO38-1LN/4 или аналог |
|  | Система возбуждения | самовозбуждение |
|  | Коэффициент мощности (cos f) | 0,8 |
|  | Напряжение | 400 В |
|  | Регулировка напряжения | ± 1% |
|  | Регулятор напряжения | A. V. R. |
|  | Изоляция ротора и статора | класс H |
|  | Степень защиты | IP 21 |
|  | Обмотки якоря | вакуумная пропитка обмоток выполнена с шагом 2/3, что позволяет обеспечить минимальное отклонение от идеальной синусоиды напряжения |

Система управления ComAP

|  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контроллер | ComAp InteliCompact или аналог *с возможностью ввода станции в параллельную работу, а также компьютерной системой дистанционного мониторинга, реализованной посредством локального проводного канала связи MODBUS RS-485 или GSM |
|  | Функции | Измерение и индикация рабочих параметров двигателя и генератора (давление, температура масла и охлаждающей жидкости, количество оборотов, вентиляция, частота вращения вала, уровень напряжения), аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита, автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки, функция автоматического ввода резерва (АВР), управление вспомогательными системами |
|  | Интерфейсы | Modbus RS485 (H2), CAN bus J1939 (H5) |
|  | Степень защиты | IP65 |

Контейнер

|  | Блочные электростанции, функционирующие на основе газовой электростанции. Они применяются для основного и резервно-аварийного энергообеспечения. Благодаря отлично защищенному в специальном контейнере газовому генератору, они могут эксплуатироваться при сложных температурных условиях: от -60°С до +40°С. В комплект контейнерной газовой генераторной установки входят газовые генераторы различных мощностей. Контейнерные электростанции могут применяться в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства, производственных комплексах, медицинских учреждениях, а также местах, находящихся далеко от электросетей. Размеры блок-контейнера(м): 5,0*х2,3х2,65** * длина контейнера без глушителя (глушитель 200-250мм) ** высота контейнера без учета рым-болтов (высота рым-болта 128мм) |
| --- | --- |
| Структура контейнерной станции |  |
| Контейнер для электростанции имеет в своем составе следующие элементы: - Пожаробезопасные сэндвич-панели. Они состоят из 2-х слоев оцинкованного листа стали, имеющего полимерное покрытие, минераловатных плит. Минеральная вата необходима как теплоизоляционный материал, отличающийся высоким водопоглощением, не гигроскопичностью, прочностью, устойчивостью к температурным перепадам, высокой звукоизолирующей характеристикой. - Система газовыхлопа, включающая: глушитель, сильфон, необходимый, чтобы поглощать вибрации, гильзы для вывода выхлопного патрубка глушителя при помощи перекрытия блок-контейнера. - Вводно-распределительное устройство (ВРУ), необходимое для коммутирования внешней нагрузки с фидером внешней сети или ГПУ с доводом в блок-контейнер с помощью комплекта автоматических выключателей. Коммутация между пользователями осуществляется при использовании кабельного ввода. - Герметизированные гильзы, расположенные в стенке блок-контейнера. - Автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции. Она применяется при вентилировании и создании определённой температуры, необходимой при работе ГПУ. Система состоит из впускного и выпускного алюминиевого клапана, наружных жалюзи, которые обеспечивают его защиту и защиту электроприводов. - Щит собственных нужд, состоящий из автомата защиты от перегрузки электросети и устройства, предназначенного защищать от отключения приборов. ^ Аварийное и основное освещение. Для комфортной работы с оборудованием предусмотрены светильники. - Обогреватели конвекторного типа, которые могут поддерживать внутри устройства температуру не ниже +5 °С. - Система пожарно-охранной сигнализации. Она способна самостоятельно обеспечивать прием и отображение данных от охранных, пожарных извещателей, а также производить адресное включение внешних оповещателей, всех установок пожаротушения. - Система автоматического пожаротушения, которая предусматривает два способа тушения очага возгорания: порошкового и газового пожаротушения - Комплект ручного пожаротушения, состоящий из углекислотных огнетушителей. |  |