Коммерческое предложение

Исх. № 318 от 17 февраля 2025 г.

Куда: АО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ"

Кому: Дунаев Михаил Юрьевич

Копия:

Уважаемый Михаил Юрьевич,

Согласно вашему запросу на ГПЭС 1МВтХ3, представляем следующее коммерческое предложение(КП).

Специалисты нашей организации проведут необходимые технические консультации и ответят на все вопросы, возникшие в ходе рассмотрения Вами предложения.

ГПЭС выполнены на базе двигателей копии MWM Liyu (китай), зарекомендовавших себя наилучшим образом с точки зрения параметра цена/качество. Что достигается за счет доступности качественных деталей, неподверженных санкциям и их разумной цене при высоком ресурсе. Все это обеспечивает возможность работы ГПУ до выхода на капремонт до 6 лет, что соответствует показателям лидеров рынка.

КП предоставляется Исполнителем в виде стоимости и длительности видов работ по разделам в таблице:

В таблице представлены расчёты на поставку ГПУ GazEcos LIYU 1МВт с опциями

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| ГПУ GazEcos LY12V170-T 1МВт | 3 |
| Контейнер низкошумный (системы: пожаротушения, обогрева, вентиляции, газовой сигнализации)* | 3 |
| Пуско-наладочные работы (ПНР ГПУ) | 3 |
| Синхронизация ГПУ с сетью или другими блоками | 3 |
| Система утилизации тепла СУТ | 3 |
| ПНР СУТ | 3 |

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ: 235 200 000₽ , включая НДС

СРОК ПОСТАВКИ: 7-8 мес.

Условия гарантии:

Гарантия 2 года (16 тыс. часов), при условии прохождения всех ТО в сертифицированном сервисе.

Условия оплаты:

70 % - предоплата

30 % - по готовности к отгрузке

Срок и условия поставки оборудования: 7-8 месяцев, EXW г.Заволжье НН

Возможные дополнительные услуги:

- доставка до места эксплуатации

- обучение персонала

все цены действительны в течение 30 дней от даты выставления ТКП и могут быть скорректированы в соответствии с курсом $ ЦБ РФ                                                                                                                                                                                     * стоимость контейнеров уточняется по ТЗ заказчика, СМР определяется проектом                                                                                                                               В комплект поставки не входит: транспортные затраты, командировочные расходы и т.д.   Стоимость электростанции согласуется на этапе преддоговорных взаимоотношений и определяется выдвигаемыми требованиями.

1. Предмет предложения

Предметом технико-коммерческого предложения является поставка электростанций электрической мощности 1МВт Х 3.

- Объем поставки

  - объем поставки входит оборудование в том числе:

- Газо-поршневые установки

- Дополнительное оборудование, обеспечивающее работу установок

- Система параллельной работы

3. Перевозка

Оборудование поставляется надлежащим образом упакованным. Допускается перевозка любым видом транспорта. Консервация оборудования обеспечивает хранение в течение 12 месяцев со дня отгрузки оборудования, с последующей переконсервацией.

4. Общие сведения

4.1 Назначение электростанции

Электростанция предназначена для выработки электрической и (при установке

дополнительного оборудования) тепловой энергии.

Количество вырабатываемой газо-поршневыми установками тепловой энергии пропорционально вырабатываемой электрической энергии.

4.2 Конструктивное исполнение электростанции

Электростанция включает в себя газо-поршневые установки (ГПУ) с системой управления, обеспечивающей их параллельную работу между собой и с внешней сетью, а также дополнительное оборудование. Оборудование электростанции располагается внутри и вне модульной конструкции, исполнение которой согласуется на этапе предпроектных работ. Состав и исполнение распределительных устройств, теплового пункта, помещения операторской, подсобных помещений, вспомогательных инженерных систем и т. д. электростанции согласуются на этапе проведения проектных работ.

4.3 Газо-поршневая установка GazEcos Liyu 1 МВт:

Основные технические характеристики газо-поршневой установки GazEcos  1 МВт LIYU

| Постоянная номинальная мощность | кВа | 1250 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | кВ | 0,4 |
| Частота / скорость вращения | об/мин | 50 Гц / 1500 |
| Фазы / полюса |  | 3 фазы / 4 полюса |
| Габариты электростанции, открытой на раме |  | 5300х1700х2300 мм |
| Габариты электростанции в контейнере |  | 9000х3100х3100 мм |
| Вес электростанции, открытой на раме | кг | 13000 |
| Щит управления с контроллером |  | Comap с ЖК дисплеем |
| Удельный расход топлива | м3/кВт*ч | 0,29 |
| Расход газа при номинальной мощности | м3/час | 315 |
| Давление газа на входе, (min/max) | кПа | 5-12 |
| Удельный расход масла | г/кВт*ч | ≤0,2 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Расчётный интервал технического обслуживания |  | каждые 1500 моточасов или каждые 6 месяцев |
| Высота над уровнем моря | м | не более 1000 |

| Температура окружающей среды | 0С | не более 40 |
| --- | --- | --- |
| Влажность |  | не более 95% |
| Двигатель |  | LY12V170-T |
| Объем двигателя | л | 53,1 |
| Число и расположение цилиндров |  | V, 12 цилиндров |
| Система смазки |  | комбинированная смазка под давлением |
| Управление двигателем |  | электронное |
| Диаметр поршня |  | 170 мм |
| Ход поршня |  | 195 мм |
| Компрессия |  | 10:1 |
| Режим пуска |  | электрический стартер 24 В |
| Температура выхлопных газов |  | <500 0С |
| Объем масла (min/max) | литр | 180 |
| Генератор |  | Stamford S7H1D или аналог |
| Постоянная номинальная мощность | кВА | 1250 |
| Напряжение | кВ | 0,4 |
| Тип |  | бесщеточный с самовозбуждением |
| Количество опорных подшипников |  | одноопорный |
| Фактор мощности (cos φ) |  | 0,8 |
| КПД |  | 95.6% |
| Тип охлаждения |  | IC01 |
| Класс защиты обмоток |  | IP 23 |
| Класс изоляции |  | Н |
| Максимальная скорость |  | 2250 об/мин |
| Регулятор напряжения |  | автоматический R449 |
| Нестабильность выходного напряжения |  | +/- 1% |
| в |  |  |
| Нестабильность выходного напряжения | в | +20% , -15% (60%In, cosφ = 0,8 сдвиг |
|  |  | фазы) |
| Регулируемый диапазон напряжения |  | +/- 5% |
| Ичкажение формы сигнала без нагрузки |  | 2% (линейного напряжения) |
| Форма волны NEMA/ I.E.C = THF = TIF |  | <50/<2 |
| Ток короткого напряжения |  | 300% |

Варианты установки в помещении:

4.4 Система утилизации тепла (СУТ)

Система утилизации тепла (СУТ) является дополнительным оборудованием газо-поршневых установок и предназначена для получения тепловой энергии при работе ГПУ. Полученное тепло может быть использовано в технологических целях и в системах теплоснабжения. Передача тепла осуществляется жидким теплоносителем.

Утилизация тепла предусмотрена:

- от высокотемпературных контуров охлаждения ГПУ утилизатором тепла антифриза (УТА); - от выхлопных газов ГПУ утилизатором тепла выхлопных газов (УТГ).

Получаемое во вторичных контурах теплообменников утилизаторов тепла тепло в виде горячей воды или антифриза поступает в промежуточный теплообменник внешнего контура теплоснабжения или напрямую используется потребителями для отопления и технологических целей. Система утилизации тепла значительно снижает затраты на топливо при совместном ее использовании с водогрейными и паровыми котлами. Теплообменные аппараты системы утилизации каждой ГПУ соединены последовательно: первая ступень нагрева происходит в УТА, вторая ступень нагрева происходит в УТГ.

    - нормальном режиме эксплуатации, антифриз охлаждения ГПУ поступает УТА, в котором охлаждается, нагревая теплоноситель.

При отключении потребителя тепла (аварийно или при отсутствии потребности в тепле) происходит подъем температуры антифриза на входе в ГПУ. При этом открывается регулирующий трехходовой кран, и антифриз поступает в радиатор воздушного охлаждения ГПУ, в котором охлаждается до требуемой температуры. Радиатор воздушного охлаждения входит в комплект поставки дополнительного оборудования ГПУ.

Технические параметры системы утилизации тепла:

  - температура теплоносителя на входе в СУТ – 70 С0

  - температура теплоносителя на выходе из СУТ – 90 С0

  - количество тепла пропорционально количеству вырабатываемой электроэнергии.

Параметры температуры теплоносителя могут быть изменены на этапе проведения предпроектных работ.

4.5 Состав системы утилизации тепла:

1.4.1. Параметры утилизации:

1.4.1.1. ТМ, состоящий из трех основных узлов:

- ТМВВ (тепловой модуль водоводяной), включающий в свой состав УТА (утилизатор антифриза) в полной обвязке на раме и с необходимым комплектом установленного КИПиА

- ТМВГ (тепловой модуль водогазовый), включающий в свой состав УТГ (утилизатор выхлопных газов) в полной обвязке на раме и с необходимым комплектом установленного КИПиА

- Шкаф автоматического управления (ШАУ) ТМ

1.4.2. Теплоноситель в контуре утилизации – вода (можно использовать антифриз; при этом стоимость и массогабаритные характеристики тепловых модулей будут больше); 1.4.3. Температурный режим выдается заказчиком;

1.4.4.	Предусмотрен слив жидкостей из УТА и УТГ.

1.4.5.	Диаметр газохода определяется по заданному противодавлению на выхлопе.

1.4.6.	Корпуса УТА и УТГ имеют термоизоляцию.

1.4.7.	ТМ допускает 10% перегрузку.

1.4.8.	ТМ имеет устройства, обеспечивающие надёжное крепление и зачаливание.

1.4.9.	Шкаф автоматического управления выполняет следующие функции:

| 1.4.9.1. | Контроль температуры, давления; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.9.2. Запуск и останов СУТ; |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9.3. | Автоматическое | открытие/закрытие |  |  | газовых | заслонок, |
|  | клапанов | и | иной | трубопроводной |  | арматуры для |
|  | поддержания заданного значения отпускаемого потребителю тепла; |  |  |  |  |  |
| 1.4.9.4. Обмен данными с АСУТП верхнего уровня; |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9.5. | Подробное описание |  | работы |  | локального | щита |
|  | управления | приведено |  | в соответствующем руководстве по |  |  |
|  | эксплуатации. |  |  |  |  |  |

- Параметры утилизации:

ТМ должен быть разбит на три узла:

2.4.1. ТМВВ (тепловой модуль водоводяной), включающий в свой состав УТА (утилизатор антифриза) в полной обвязке на раме и с необходимым комплектом установленного КИПиА;

2.4.2. ТМВГ (тепловой модуль водогазовый), включающий в свой состав УТГ (утилизатор выхлопных газов) в полной обвязке на раме и с необходимым комплектом установленного КИПиА;

2.4.3. Шкаф автоматического управления (ШАУ) ТМ.

2.4.4. Температурный режим определяется заказчиком;

2.4.5. Предусмотреть слив жидкостей из УТА и УТГ;

2.4.6. ТМ должен допускать 10% перегрузку;

2.4.7. ТМ должен иметь устройства, обеспечивающие надёжное крепление и зачаливание.

3. Шкаф автоматического управления выполняет следующие функции:

3.4.1. Контроль температуры, давления, уровня воды (антифриза) в УТГ и УТА;

3.4.2.	Запуск и останов СУТ.

- Объем поставки, согласно заданию:

Тепловой модуль (ТМВГ + ТМВВ) с техническими характеристиками, согласно пункту 1 в составе:

4.4.1. Утилизатор тепла антифриза (УТА);

4.4.2. Утилизатор тепла уходящих газов (УТГ);

4.4.3. Материал изготовления трубок – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (либо аналог); 4.4.4. Рама ТМ;

4.4.5. Узел переключения потока в составе двух газовых заслонок; 4.4.6. Трехходовой клапан подвода антифриза;

4.4.7. Обвязка ТМ:

4.4.7.1.	Трубопроводная арматура.

4.4.8. Установленные на ТМ КИПиА;

4.4.9. Шкаф автоматического управлении ТМ;

- Сопроводительная документация:

4.5.1. Руководство по эксплуатации ТМ;

4.5.2. Паспорт ТМ;                                                                                                                                   4.5.3. Чертежи ТМ в составе:

4.5.3.1.	Общий	вид	ТМ;

4.5.3.2.	Схема строповки ТМ.

4.6 Системы и оборудование электростанции

Основные преимущества:

- большой ресурс (60 тыс. ч до капремонта)

- низкие расходы на обслуживание и ремонты

- доступность запасных частей

- высокая экономичность

- сеть сервисных служб группы компаний по всей территории России

Режимы работы ГПУ

- в автономном режиме

- параллельно с сетью неограниченной мощности

- - в режиме параллельной работы с другими ГПУ

  - Шкаф местного управления

  - обеспечивает управление ГПУ в ручном и автоматическом режимах работы

  - Пульт управления электростанцией

  - предназначен для управления электростанцией, включая вспомогательное оборудование и   системы (согласуется на этапе проведения предпроектных работ).

Система утилизации тепла (СУТ)

  - утилизатор тепла антифриза (УТА) на раме с комплектом КИПиА

  - утилизатор тепла выхлопных газов (УТГ) на раме с комплектом КИПиА

  - шкаф автоматического управления СУТ

  - УТА располагается внутри помещения

  - УТГ устанавливается в защитном кожухе

  - теплоноситель в контуре утилизации – подготовленная вода или антифриз

  - температурный режим согласовывается на этапе проведения предпроектных работ

  - предусмотрен слив жидкостей из УТА и УТГ

  - корпуса УТА и УТГ имеют термоизоляцию

  - СУТ допускает 10% перегрузку

5. Оборудование электростанции:

5.1 Работа электростанции

- система управления выполнена на основе микропроцессорных устройств и обеспечивает высокую степень автоматизации.

- фундамент под электростанцию проектируется в соответствии со СНиП 2.02.05-87 “Фундаменты машин с динамическими нагрузками”. При применении железобетонных плит должна обеспечиваться несущая способность не менее 150 кПа (1,5 кгс/см2).

- электростанция предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +40 до - 50°С; на высоте до 1000 м над уровнем моря.

5.2 Состав электростанции:

- газо-поршневые установки

- система вентиляции с рециркуляцией

- система подачи газа

- аппараты воздушного охлаждения

- щит собственных нужд

- блоки управления

- маслосистема

- система глушения шума выхлопных газов

- система утилизации тепла выхлопных газов

- теплообменное оборудование контура антифриза

- насосы системы охлаждения;

- система контроля загазованности

- система пожарной сигнализации и пожаротушения

- распределительное устройство

- система АСУ

- дополнительное оборудование

- операторская

- вспомогательные помещения.

  - Дополнительные системы электростанции

Необходимость дополнительных систем и их параметры определяются при проведении предпроектных работ:

- распределительное устройство (РУ) коммутирует силовые кабели от ГПУ, других источников и потребителей электрической энергии (параметры РУ определяются проектом). Производители комплектующих РУ согласовываются с Заказчиком при проектировании

- АСУ электростанции - средство автоматизированного управления работой, контроля

  - мониторинга параметров работы оборудования (алгоритм и параметры определяются проектом)

- сборный тепловой пункт (ТП) объединяет линий теплоносителя (прямая и обратная) от каждого теплового модуля ГПУ и потребителей. Параметры ТП определяются при проектировании

- инженерные коммуникации определяется на этапе проектирования (трубопроводная обвязка по линиям сетевого теплоносителя и антифриза, если радиаторы охлаждения выносные); - силовые кабели и кабели линии АСУТП определяются проектом - прочие узлы, электростанции (по результатам проектных работ): нагрузочное устройство источники бесперебойного питания низкошумные глушители

резервуар для слива отработанного масла. автоматы защиты генераторов

прочие неучтенные системы

7. Примечания:

7.1 Технические параметры приведены для стандартных условий.

7.2 В автономном режиме работы и на режимах постоянной продолжительной нагрузки, в целях достижения максимального ресурса, не рекомендуется превышать уровень длительной нагрузки более 90% от номинальной, рекомендуемая минимальная длительная нагрузка не ограничивается.

7.3	Тип панели управления и системы охлаждения определяется по требованиям.